Ficha de Escopo do Projeto

Projeto Integrado em Ciência de Dados (ECD-108) — Módulo 1
PPGMCS/UNIMONTES  |  Prof.ª Luciana Balieiro Cosme  |  Setembro de 2026
Aluno: Samuel Rodrigues Gonçalves

1. Quem é afetado pelo problema?

O operador de sala de controle e o analista de segurança OT de uma planta de processo contínuo supervisionada por SCADA/DCS. O operador decide, dentro do turno, se um desvio é variação normal, falha de instrumento ou manipulação da malha de controle; o analista recebe esse indício e decide se abre investigação — decisão que concorre com a meta de disponibilidade da linha. No testbed que fornece os dados, esse sistema é uma planta de geração com turbina a vapor e bombeamento hidráulico.

2. Qual é o problema?

A detecção de manipulação no nível do controle depende hoje de limites fixos de alarme configurados tag a tag, herdados do projeto de automação e desenhados para falha de equipamento, não para adversário. Um ataque que altera setpoint ou comando de atuador mantendo a variável dentro da faixa operacional não dispara alarme: só se torna visível quando o efeito já ocorreu. Falta uma camada que observe as 86 tags em conjunto e sinalize a combinação anômala antes do desvio.

3. Qual o impacto do problema?

Ataque a ambiente industrial é frequente, mas quase sempre ransomware — indisponibilidade percebida no mesmo dia. O ataque tratado aqui é o que não se percebe, e deixou de ser hipotético: em julho de 2026 a CISA documentou campanha ativa contra PLCs Rockwell, Schneider e Siemens em água, energia e municípios, na qual a lógica maliciosa preservava o funcionamento aparente, desabilitava o shutdown e o alarme e manipulava as telas de HMI e SCADA [1]. O tempo médio de permanência não detectada em ambientes OT é de 42 dias, contra 5 dias em organizações com visibilidade de processo [2] — é esse intervalo que o projeto ataca.

O custo do erro é assimétrico nos dois sentidos: falso negativo é ataque em curso; excesso de falso positivo faz o operador ignorar a ferramenta, e detector ignorado vale zero — é isso que define a métrica do item 5. Vale registrar ainda que a assinatura procurada (comando e processo deixarem de fazer sentido juntos) também aparece em instrumento descalibrado, malha esquecida em manual e desvio operacional: a camada se paga como observabilidade de processo mesmo sem ataque algum.

4. Que dados existem?

HAI Security Dataset 23.05 (National Security Research Institute, Coreia do Sul) — github.com/icsdataset/hai, licença CC BY-SA 4.0, download público e direto, verificado em 19/09/2026. CSV de série temporal a 1 Hz: 249 h de operação normal (4 arquivos, 494,8 MB) e 79 h rotuladas (2 arquivos, 284.400 registros, 156,6 MB) contendo 52 ataques, período de 12 a 19/08/2022. São 86 tags de sensores e atuadores, sem valores ausentes. Prevalência da classe positiva: 4,00%. Detalhamento no anexo (Entrega 1).

5. Como o sucesso será medido?

A acurácia é inutilizável: responder sempre “normal” rende 96,00% sem detectar nenhum ataque. A avaliação é por evento, não por segundo.

| Técnica (primária) | Cobertura de eventos sob orçamento de alarme — proporção dos 52 ataques com ao menos um segundo corretamente sinalizado, sob a restrição de no máximo 1 alarme falso por hora de operação normal. Meta: ≥ 70%. |
| --- | --- |
| Técnica (apoio) | Latência mediana de detecção (meta ≤ 60 s, abaixo da mediana de duração dos ataques, que é 132 s) e PR-AUC por ponto, adequada à prevalência de 4%. |
| Negócio | Alarmes falsos por turno de 8 horas — grandeza que o supervisor de operação efetivamente negocia: o teto de 1/hora equivale a 8 interrupções por turno. |

6. Qual é a hipótese?

Acredito que estatísticas móveis (média, desvio-padrão e delta) das 86 tags em janelas de 30 a 120 segundos detectam ao menos 70% dos 52 ataques respeitando o teto de 1 alarme falso por hora, porque os ataques manipulam comando e setpoint sem que o conjunto das variáveis de processo acompanhe de forma fisicamente coerente — e essa incoerência é multivariada, não observável em nenhuma tag isolada.

A versão univariada dessa ideia já foi testada e descartada: o resíduo entre comando e realimentação dos 6 pares D/Z do subsistema 1, calibrado no percentil 99 da operação normal (exatamente 1% de alarme falso), detecta 1 dos 14 ataques de hai-test1 — fica registrado como baseline a ser superado. O resultado é coerente com a documentação do dataset, que descreve os ataques da versão 22.04 em diante como cerca de quatro vezes mais difíceis de detectar que os da 21.03.

Quero classificar se uma janela de operação do processo está sob ataque usando as 86 tags de sensores e atuadores do HAI 23.05 para que o operador de sala de controle e o analista de segurança OT possam abrir investigação antes que a variável saia de faixa, sem serem soterrados por alarme falso.

Referências do item 3

[1] CISA. Iranian-Affiliated Cyber Actors Exploit PLCs Across US Critical Infrastructure, alerta AA26-097A, jul. 2026.
[2] DRAGOS. OT Cybersecurity Year in Review 2026 (dados de 2025). Acessos em 20/09/2026.

Anexo — Exploração mínima (Entrega 1 do Módulo 1)

Apuração feita pelo autor sobre os arquivos baixados em 19/09/2026.

| Fonte e link | HAI Security Dataset 23.05 — github.com/icsdataset/hai — CC BY-SA 4.0, acesso público e direto, sem cadastro. Ref.: Shin et al., HAI 1.0: HIL-based Augmented ICS Security Dataset, USENIX CSET 2020. |
| --- | --- |
| Registros | Normal: 4 CSV, 249 h, 494,8 MB. Rotulados: 2 CSV, 79 h = 284.400 registros a 1 Hz, 156,6 MB, 52 ataques — hai-test1 (54.000 linhas, 12–13/08/2022, 14 ataques, 5,52%) e hai-test2 (230.400 linhas, 17–19/08/2022, 38 ataques, 3,65%). |
| Colunas | 86 tags + timestamp. Por subsistema: P1 = 37, P2 = 24, P4 = 11, P3 = 7, mais 7 setpoints do simulador HIL. Rótulos em arquivo separado (label-test*.csv). |
| Qualidade | Nenhum valor ausente. 27 das 86 tags são constantes em hai-test1 — candidatas a remoção. Continuidade temporal preservada, sem lacunas de timestamp. |
| Classe alvo | Binária (label). Prevalência global 4,00%. Duração dos ataques: mín. 56 s · mediana 132 s · máx. 2.052 s; 17 dos 52 duram menos de 2 minutos. |

Três variáveis principais

| P1_LIT01 | Transmissor indicador de nível do subsistema 1 — variável de processo afetada por manipulação de vazão a montante. |
| --- | --- |
| P1_PIT01 | Transmissor indicador de pressão; possui tag companheira de alarme (P1_PIT01_HH), o que permite comparar o detector com o alarme convencional existente. |
| P1_FCV01D / 01Z | Par comando/realimentação de válvula de controle de vazão (D = demanda, Z = posição realimentada). São 6 pares D/Z; base do baseline do item 6. |

A leitura dos sufixos segue a convenção ISA-5.1 e será confirmada contra o manual técnico do dataset no Módulo 2.

Limitações identificadas

(i) Os arquivos de treino contêm apenas operação normal — o dataset foi concebido para detecção não supervisionada; o uso supervisionado exige recorte cronológico dos arquivos rotulados, e validação cruzada aleatória fica excluída do pipeline. (ii) São 52 ataques no total: a avaliação por evento tem amostra pequena e os resultados serão reportados como distribuição, não como número único. (iii) A partir da versão 22.04 os rótulos por subprocesso foram removidos — por isso o escopo se limita à detecção, sem localização do alvo. (iv) São dados de testbed: o modelo não é transferível para outra instalação sem recalibração, limitação que será declarada de forma visível no dashboard.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

Declaro que utilizei a ferramenta de Inteligência Artificial Claude (Anthropic), modelo Opus 5, em setembro de 2026, como apoio na elaboração deste trabalho: levantamento de fontes de dados candidatas, execução de rotinas de exploração sobre os arquivos do dataset e revisão da redação. Afirmo que li, revisei e adaptei todo o conteúdo, mantendo responsabilidade integral sobre o material apresentado. Não foram produzidos por IA: a escolha do domínio e do problema, a definição do recorte, as metas das métricas e as decisões de escopo. O diário de prompts é mantido em prompts_log.md no repositório.